1.non blocking

#include <Arduino.h>

unsigned long t = 0;

int state = 0;

void pulse() {

PORTB |= (1<<1);

delayMicroseconds(1);

PORTB &= ~(1<<1);

delayMicroseconds(100);

}

void send4(uint8_t x) {

PORTD &= 0x0F;

PORTD |= (x << 4) & 0xF0;

pulse();

}

void cmd(uint8_t x) {

PORTB &= ~(1<<0);

send4(x >> 4);

send4(x);

}

void data(uint8_t x) {

PORTB |= (1<<0);

send4(x >> 4);

send4(x);

}

void print(const char *s) {

while(*s) data(*s++);

}

void lcd_init() {

DDRB |= (1<<0) | (1<<1);

DDRD |= (1<<4) | (1<<5) | (1<<6) | (1<<7);

delay(100);

send4(0x03); delay(5);

send4(0x03); delay(5);

send4(0x03); delay(1);

send4(0x02);

cmd(0x28);

cmd(0x0C);

cmd(0x06);

cmd(0x01);

delay(5);

}

void setup() {

lcd_init();

cmd(0x80);

print("HELLO WORLD");

t = millis();

state = 1;

}

void loop() {

if(state == 1 && millis() - t > 2000) {

cmd(0x01);

delayMicroseconds(2000);

cmd(0x80);

print("HI VILASA");

t = millis();

state = 2;

}

else if(state == 2 && millis() - t > 2000) {

cmd(0x01);

delayMicroseconds(2000);

cmd(0x80);

print("HELLO WORLD");

t = millis();

state = 1;

}

}

2.buffer in custom section

#include <Arduino.h>

int rs=8,en=9,d4=4,d5=5,d6=6,d7=7;

__attribute__((used, section(".my_section")))

const char msg[] = "HI";

void pulse(){

digitalWrite(en,HIGH);

delayMicroseconds(1);

digitalWrite(en,LOW);

delayMicroseconds(100);

}

void send4(int data){

digitalWrite(d4, (data>>0)&1);

digitalWrite(d5, (data>>1)&1);

digitalWrite(d6, (data>>2)&1);

digitalWrite(d7, (data>>3)&1);

pulse();

}

void lcd_cmd(int cmd){

digitalWrite(rs,LOW);

send4(cmd>>4);

send4(cmd);

}

void lcd_data(char data){

digitalWrite(rs,HIGH);

send4(data>>4);

send4(data);

}

void lcd_print(const char *str){

while(*str){

lcd_data(*str++);

}

}

void lcd_init(){

pinMode(rs,OUTPUT);

pinMode(en,OUTPUT);

pinMode(d4,OUTPUT);

pinMode(d5,OUTPUT);

pinMode(d6,OUTPUT);

pinMode(d7,OUTPUT);

delay(20);

lcd_cmd(0x02);

lcd_cmd(0x28);

lcd_cmd(0x0C);

lcd_cmd(0x06);

lcd_cmd(0x01);

}

void setup(){

Serial.begin(9600);

lcd_init();

lcd_cmd(0x80);

lcd_print(msg);

Serial.println(msg);

}

void loop(){

}